pH/ORP智能电极

SWQ-7300/7301 Acidity / ORP Sonde

工作原理

pH定义为介质中氢离子活度的负对数值，用于衡量介质酸碱程度。基于电化学方法，利用玻璃电极和参比电极之间的电势差，通过能斯特方程转化为pH值，校准和温度补偿是确保准确性的关键因素。

氧化还原电位(简称ORP)， 反映溶液宏观的氧化-还原性。氧化还原电位越高， 氧化性越强， 电位越低，氧化性越弱，ORP的测量原理与pH类似。

橙汁

蛋清

可口可乐

柠檬汁

乳酪

啤酒

水

蚁酸氢氧化镁

牛奶

硼砂

Working eletrode

Reference eletrode

0  1  2

3  4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Reference eletrolyte

Buﬀer solution

苛性纳4%碳酸钙（ 饱和）

氨水1.7%

醋酸

0.6%

硫酸

4.9%

氢氰酸

0.27%

盐酸

0.37%

++ +

氨水0.017%

+

醋酸钾0.98%

碳酸氢钠0.84%

技术指标

技术特点

工业级复合pH电极，液接面不易堵塞，耐污染性更强参比电极双盐桥设计，电极使用寿命更长

电源及通讯具有隔离功能，抗干扰能力强 PT1000温度补偿，精度可达±0.1℃

数据分析软件，具有校准、记录、分析、诊断功能 316不锈钢耐腐蚀壳体；PT3/4上螺纹接口，方便安装

具IP68防护等级，适合各种恶劣环境

产品尺寸图

可定制（海洋版）

校准周期 : 建议1-2月

09

10

项	⽬

pH(SWQ-7300)

ORP(SWQ-7301)

⼯作原理

玻璃电极法

铂电极法

测量范围

(0-14)pH

(-2000-2000)mV

分 辨 率

0.01pH

1mV

测量精度

±0.1pH

±10mV

重 复 性

±0.1pH

<5mV

漂	移

±0.1pH

±10mV

响应时间

<15s

MTBF

1440h/次

通讯接⼝

RS485,标准Modbus-RTU协议

尺⼨重量

D30mm,L175mm,电缆3⽶(可定制),480g

外壳材质

316不锈钢，可订制钛合金

⼯作环境

(0-45)℃（不结冰），(0-3)bar

防护等级

IP68

电压功率

12V/24VDC,0.3W

pH meter

产品概述

SWQ- 7300 / 7301是一款

采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的pH/ORP智能电极。耐腐蚀性壳体，内置PT 1000温度传感器及补偿算法，适用于各种恶劣工作

ORP智能电极

pH智能电极